اختبار الفصل الأول في مادة التكنولوجيا

الشعبة : 3 تقني رياضي

التمرين الأول : :نريد التحكم في حاجز مرور للشاحنات  وفق التصميم الأتي :  ( 10 نقاط  )

التغذية

220 / 380V

50 Hz

دارة الاستطاعة

فتح

محول

غلق

d

دارة     التحكم

24 V ~

~

M

محرك لاتزامني

m

L1

L2

يشير إلي الخلل

التغذية

مبدأ التشغيل :

يفتح الحاجز.    S1 : ـ الضغط علي الزر

يتوقف المحرك. m : ـ التأثير علي الملتقط

يغلق الحاجز.    S2 : ـ الضغط علي الزر

يتوقف المحرك.  d : ـ التأثير علي الملتقط

يتوقف المحرك.  S0 : ـ الضغط علي الزر

Lm

Ld

فتح

S1

غلق

S2

إيقاف

S0

1 /  نتحكم في هذا الحاجز بواسطة محرك لاتزامني ثلاثي الأطوار يحمل  المواصفات التالية  .

| M المحرك | Pu ( kw) | n(tr /mn) | Cos (φ) | U(V) | I(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 Hz 4أقطاب | 5.5 | 1440 | 0.82 | 380/660 | 11.5 / 6.6 |

- احسب :         أ/ الانزلاق .

.                         R=1.5 ohm  ب /الضياع بمفعول جول في الساكن علما أن مقاومة اللف الواحد  تساوي

.           Pf S = 150 W ج /الضياع  بمفعول جول في الدوار علما أن الضياعات في الحديد تساوي

د / المردود .

و /  أتمم رسم دارة الاستطاعة ودارة التحكم علي وثيقة الإجابة : ( إقلاع مباشر كبح بغياب التيار ).

2 / حسب مواصفات بعض المحولات المعطاة في الجدول الأتي :

| المحول | U1 (V) | U2(V) | S ( VA) |
| --- | --- | --- | --- |
| T 1 | 380 | 24 | 45 |
| T 2 | 110 | 24 | 25 |
| T 3 | 220 | 24 | 33 |

ص1

أ / عين المحول المناسب للنظام :

ب / احسب:    ـ  نسبة التحويل.                         ـ  التيارات الاسمية لهذا المحول .

ج / أرسم إشارات التوتر عند مدخل ومخرج المحول.

التمرين الثاني : ليكن التركيب التالي لمحرك خطوة خطوة :(6 نقاط).

N

S

2

1

4

3

الوضعية 1

S1

+

−

Vcc

TA :   مشبع

TB : مسدود

R1

طابق التحكم  دارة منطقية

A

B

TA

Vcc

S2

TB

+

−

R2

أ  / أتمم المخطط الزمني علي وثيقة الإجابة لحالة الدوران في اتجاه عقارب الساعة .

ب / احسب الخطوة الزاوية    .

ـ  نريد الحصول علي عزم دوران أقل لنفس المحرك (عزم يساوي نصف العزم للحالة الأولي ) .

ج / أتمم التركيب علي وثيقة الإجابة للحصول علي التشغيل المطلوب ،(نفس عدد الخطوات) .

التمرين الثالث  :( 4 نقاط)

يمثل التركيب المبين في الشكل 2 تركيبة دارلنتون المكون من مقحلين لهما الوسائط الهجينة الآتية:

TA ( h11A , h21A )    و   TB  ( h11B  , h21B )

ارسم التركيب المكافئ في النظام الديناميكي .

.             h11 ;  h21     ـ بين أن الجملة تتصرف من مقحل واحد مكافئ ( شكل 3) والذي يملك المتعاملات

VBE

VCE

IB1

IC

Teq

.                                         ( h11A  ,   h21A ,  h11B  ,  h21B )     والتي يتم حسابها بدلالة

IC

VBE

VCE

IB1

IB2

IC1

IC2

TA

TB

شكل 2

شكل 3

ص2

وثيقة الإجابة :

الاسم :                            اللقب :                                 القسم :

T….

F1

24V

دارة الاستطاعة

KM2

L1   L2   L3   N

Q

KM1

~

3

MAS

دارة التحكم

Ld

Lm

L1

L2

S0

S1

KM11

KM1

KM2

F

KM12

A

t

المخطط الزمني لمخارج طابق التحكم في المحرك خطوة / خطوة  :

B

t

N

S

2

1

4

3

TA

Vcc

وضعيات الدوار

R1

طابق التحكم  دارة منطقية

A

B

TB

Vcc

التركيب

R2

T3

F1

24V

دارة الاستطاعة

KM2

L1   L2   L3   N

Q

KM1

~

3

MAS

دارة التحكم

L1

Ld

Lm

L2

S0

KM1

KM2

F

S1

KM11

KM12

S2

KM21

KM22

F

KM13

KM23

d

m

F

المخطط الزمني لمخارج طابق التحكم في المحرك خطوة / خطوة  :

A

t

B

t

N

S

2

1

4

3

R1

R2

طابق التحكم  دارة منطقية

A

B

TA

Vcc

TB

Vcc

+

−

+

−

وضعيات الدوار            4      3        2        1

التركيب

ص1

تصحيح الاختبار الأول .

التمرين الأول :

1ـــ   أ ) حساب الانزلاق .

g =ns−nns

ns = fp  × 60

ns = 1500 tr / min

g =  ( 1500 − 1440 ) / 1500 = 0,04

ب ) حساب الضياع بمفعول جول في الساكن.

Pjs =3R . J2 = 3 × 1,5 × (6,6)2 = 196 W

ج ) حساب الضياع  بمفعول جول في الدوار.

Pjr = g×Ptr     Ptr = Pa − Pjs − Pf  = 3UI  cosϕ   − Pjs − Pf  =(1,73 ×380×11,5×0,82)−196 −150

Ptr = 5853 W

Pjr = g×Ptr = 0,04 × 5853 = 234  W

د ) حساب المردود .

η = Pu / Pa   = 5,5 / 6,2   = 0,89

و ) دارة الاستطاعة ودارة التحكم علي وثيقة الإجابة ص1

T3  2 ـــــ   أ ) المحول المناسب هو :

T/2              T

u1(V)

0

t

U1

ب ) حساب نسبة التحويل .

m  = U20 / U2  =  24 / 220 = 0,1

ج ) حساب التيارات الاسمية

I1N = S / U1 = 33 / 220 =0,15A

I2N = S / U2 = 33 / 24 =1,375A

ج)  رسم إشارات التوتر عند مدخل ومخرج المحول.

T/2              T

u2 (V)

0

t

U2

التمرين الثاني :

أ ) المخطط الزمني أنظر وثيقة الإجابة ص1

ب /  حساب الخطوة الزاوية    .

NP/tr = m× p×K1×K2  = 2×1×2×1=4        ;     αp = 360 / 4 =  90 °

ج / إتمام التركيب أنظر وثيقة الإجابة ص1

ص2

التمرين الثالث :

h21A. IB1

h11A

VBE

IB1

h21B. IB2

VCE

h11B

IC

IB2

h21 . IB1

h11

VBE

IB1

VCE

IC

التركيب المكافئ

من التركيب في دارة الدخول نجد :

VBE = h11A. IB1+ h11B. IB2

IB2 =  IB1+ h21A. IC1= IB1+ β1. IB1= IB1( 1+ β1)

في العلاقة :                          IB2 : بتعويض

VBE = h11A. IB1+ h11B. IB1( 1+ β1)= IB1 (h11A+ h11B( 1+ β1))…………(1)

من التركيب في دارة الخروج  نجد :

IC = IC1+ IC2= β1. IB1+ β2. IB2= β1. IB1+ IB1(1+ β1)β2= IB1(β1+(1+ β1)β2)….(2)

VBE =  IB h11 = IB1 h11…………………….(3) من التركيب المكافئ نجد :

IC =  h21. IB= h21IB1……………...….(4)

h11= h11A+ h11B( 1+ β1)

مقارنة (1) مع (3) نجد :

h21= β1+(1+ β1)β2

مقارنة (2) مع (4) نجد :

ص3