مجموعة التعليمات

يملك عنصر التحكم PIC16F84 نظرياً 35 تعليمة إضافة إلى تعليمتين يمكن استخدامهما في بعض الأحيان وذلك لتبسيط الأمور .
إن عرض كلمات التعليمات في عنصر التحكم PIC16F84 هي 14 خانة .

تعليمات نقل أو تعريف بيانات

| قم بشحن المسجل W بمحرف . | MOVLW | k |
| --- | --- | --- |
| انقل نسخة من محتوى المسجل الذي تم اختياره إلى المسجل W أو F . | MOVF | f , d |
| إنقل نسخة من محتوى المسجل W إلى المسجل الذي تم اختياره . | MOVWF | f |

تعليمات تغيير محتوى مسجل

| تصفير المسجل الذي تم اختياره أي جعله 0 . | CLRF | f |
| --- | --- | --- |
| تصفير المسجل W أي جعله 0 . | CLRW |  |
| إتمام محتوى المسجل الذي تم اختياره . كل الواحدات إلى أصفار وكل الأصفار إلى واحدات والنتيجة في W أو F . | COMF | f , d |
| إتمام محتوى المسجل الذي تم اختياره . عندما يكون محتوى مسجل هو 0 وقمنا بعملية DECF فإن النتيجة هي FF وستوضع في W أو F . | DECF | f , d |
| إضافة واحد إلى محتوى المسجل الذي تم اختياره . إضافة واحد إلى مسجل محتواه FF سيعطي النتيجة 0 وستوضع هذه النتيجة في W أو F . | INCF | f , d |
| تصفير الخانة المحددة في المسجل المعين أي جعلها 0 . | BCF | f , b |
| جعل قيمة الخانة المححدة في المسجل المعين 1 . | BSF | f , b |
| تدوير الخانات في مسجل معين موقعاً واحداً إلى اليسار . تتم عملية التدوير عبر خانة carry في مسجل الأعلام والنتيجة في W أو F . | RLF | f , d |
| تدوير الخانات في مسجل معين موقعاً واحداً إلى اليمين . تدور الخانات عبر خانة carry في مسجل الأعلام Flag النتيجة في W أو F . | RRF | f , d |
| التبديل ما بين الـ MS العليا والـ LS الدنيا للمسجل المعين . والنتيجة في W أو F . | SWAPF | f , d |

تعليمات تدفق برنامج التحكم

| الانتقال إلى عنوان محدد . | GOTO | k |
| --- | --- | --- |
| استدعاء برنامج فرعي عند عنوان بداية محدد . | CALL | k |
| عودة من إجرائية فرعية . | RETURN |  |
| عودة من إجرائية فرعية ، إشحن W بحرف . | RETLW | k |
| عودة من مقاطعة . | RETFIE |  |
| اختبار خانة محددة في مسجل معين . تجاوز التعليمة التالية إذا كانت قيمة الخانة التي جرى اختبارها 0 . | BTFSC | f , d |
| اختبار خانة محددة في مسجل معين . تجاوز التعليمة التالية إذا كانت قيمة الخانة التي جرى اختبارها 1 . | BTFSS | f , d |
| إنقاص 1 من محتوى مسجل معين . تجاوز التعليمة التالية إذا كان محتوى المسجل مساوياً 0 . الهدف W أو F . | DECFSZ | f , d |
| أضف 1 لمسجل معين ، تجاوز التعليمة التالية إذا كان محتوى المسجل 0 . الهدف W أو F . | INCFSZ | f , d |

تعليمات لا تنفذ أي شيء

| قم بـ ( لا شيء ) لحلقة تعليمة واحدة ، عملية تأخير زمني ، أو افساح مجال لأنماط ترميز لاحقة أو هي عملية Break في أثناء تنفيذ البرنامج . | NOP |  |
| --- | --- | --- |

تعليمات التحكم بعنصر التحكم

| تصفير مؤقت الـ Watchdog . | CLRWDT |  |
| --- | --- | --- |
| يتم نقل محتوى الـ W ( نموذج الخانات ) إلى مسجل الخيار وذلك لمراقبة معدل عداد القيمة المرجعية وجهة قدح ساعة التوقيت الحقيقي ومصدر عداد ساعة التوقيت الحقيقي . | OPTION |  |
| تجعل عنصر التحكم في حالة خمود وذلك لتخفيض استهلاك الطاقة ، تتم عملية الإيقاظ من خلال عملية إعادة التهيئة Reset . | SLEEP |  |
| جعل كل خانة من خانات بوابة ما دخل أو خرج استناداً إلى القيمة المرجعية المخزنة في المسجل W . | TRIS | f |

تعليمات منطقية

| تنفذ عملية AND لمحتوى W مع قيمة معينة موجودة في التعليمة ، النتيجة في W . | ANDLW | k |
| --- | --- | --- |
| تنفذ عملية AND لمحتوى W مع محتوى مسجل معين ، النتيجة في W . | ANDWF | f , d |
| تنفذ عملية OR لمحتوى W مع قيمة معينة الموجودة في التعليمة ، النتيجة في W . | IORLW | k |
| تنفذ تعليمة OR لمحتوى W مع محتوى مسجل معين ، النتيجة في W . | IORWF | f , d |
| تنفذ عملية XOR لمحتوى W مع قيمة معينة موجودة في التعليمة ، النتيجة في W . | XORLW | k |
| تنفذ عملية XOR لمحتوى W مع محتوى مسجل معين ، النتيجة في W أو F . | XORWF | f , d |

تعليمات حسابية

| يجمع محتوى W إلى محتوى مسجل معين ، النتيجة في W . | ADDWF | f , d |
| --- | --- | --- |
| يجمع قيمة محددة إلى ، النتيجة في W . | ADDLW | k |
| يطرح W من قيمة محددة ، النتيجة في W . | SUBLW | k |
| يطرح محتوى W من محتوى مسجل معين بالمتمم الحسابي الثاني ، النتيجة في W أو F . | SUBWF | f , d |

حيث أن :
f = مسجل ملف .
d = الهدف .
k = ثابت محرفي .