المؤسسة :..................... الدرس : البرمجة باللغة التجميعية          السنة الدراسية ......................

........................................   Programmation en Assembleur                           القسم : 3 هك

المحور : الدارات القابلة للبرمجة                                                        الأستاذ :.................................

على شكل دارات

1 -  أدوات البرمجة :

للتمتع و مشاهدة برنامج مخزن في ذاكرة الميكرومراقب و هو يطبق نحتاج إلى مايلي :

- جهاز كمبيوتر

- برمجية تسمح بما يلي :

*كتابة البرنامج باللغة التجميعية

* تجميع البرنامج أي تحويله من اللغة التجميعية إلى لغة الآلة

* تصحيحه إن وجدت الأخطاء

* المحاكة أي تنفيذ البرنامج على جهاز الكمبيوتر

MICROCHIP لشركة MPLAB-IDE    كل هذه الخطوات يمكن إن تتم بواسطة برمجية تسمى بــ

Asm من خلال هذه البرمجية نتحصل على ملف أول يحتوي على البرنامج باللغة التجميعية تحت امتداد    Hex أما الملف الثاني يمثل البرنامج بلغة الآلة تحت امتداد

Source                                                     Objet

المــجـمـع

Assembleur

البرنامج الهدف                                                             البرنامج المنبع

Asm امتداد

Hex امتداد

ICPROG   أما إرسال البرنامج من جهاز الكمبيوترالى الميكرومراقب  نحتاج إلى برمجية تسمى PROGRAMMATEUR     ومبرمج خاص لذلك

2 -   الخطوات اللازمة لاستعمال البرمجيتين :

المحاكة و تصحيح الأخطاء

كتابة البرنامج  منبع باللغة التجميعية  وإعطائه اسم Asm بامتداد

إحداث  مشروع  جديد

تجميع الملف منبع للحصول على ملف  البرنامج هدف  Hex تحت  امتداد

تحويل الملف  إلى ذاكرة الميكرومراقب بواسطة      و مبرمج ICPROG البرمجية

وثيـــــــقة الأســـــــتاذ

;بعد الفاصلة والنقطة الميكروكنترو أو البرنامج لا يعتبر هذه الكتابات

; commande de l'allumage d'une LED placée sur la PIN RB1 à l'aide d'un bouton poussoir placés sur le portA (RA0) pendant 0.5s

;التحكم  في ثنائي مضيء موضوع في منفد 1RB بواسطة زر ضاغط موجود علي منفد PORTA(RA0) لمدة 0.5ثانية.

LIST      p=16F84            ; Définition de processeur تعريف الدارة المندمجة

#include <p16F84.inc>        ; Définitions de variables تعريف المتغيرة

__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

بداية البرنامج دائما

; '__CONFIG' précise les paramètres encodés dans le processeur au moment de

تبيين خواص الدارة المندمجة ميكروكنطرولور في حالة البرمجة

; la programmation du processeur. Les définitions sont dans le fichier include.

المعلومات أو التعاريف موجودين في ملف:

; Voici les valeurs et leurs définitions :ها هما التعريف أو القيم

;	_CP_ON		Code protection ON : impossible de relireممنوع إعادة القراءة

;	_CP_OFF		Code protection OFF

;	_PWRTE_ON	Timer reset sur power on en service مسح المقتية عند التغذية

;	_PWRTE_OFF	Timer reset hors-service

;	_WDT_ON		Watch-dog en service

;	_WDT_OFF	Watch-dog hors service

;	_LP_OSC		Oscillateur quartz basse vitesse

;	_XT_OSC		Oscillateur quartz moyenne vitesse

;	_HS_OSC		Oscillateur quartz grande vitesse

;	_RC_OSC		Oscillateur à réseau RC

;*********************************************************************

;                   DECLARATIONS DE VARIABLES                        *بيان المتغيرات

;*********************************************************************

;exemples

CBLOCK 0x00C   		; début de la zone variablesبداية حلقة المتغيرات

cmpt1:1

cmpt2:1

cmpt3:1

ENDC			; Fin de la zone  نهاية الحلقة

org 0x000 		; Adresse de départ après reset

goto    init		; Adresse 0: initialiser

init

bsf	STATUS,RP0 	; mettre le bit RP0 du régistre "STATUS" à "1" pour passer

;à  la banque 1 وضع بيت (   )للسجل (       ) في1 للذهاب إلى بنك1

bcf	TRISB,1		; mettre le Bit 1 du PORTB à "0" pour le connecter en sortie

وضع  البيت 1 لسجل (      )   في 0 لكي يكون المنفد كمخرج؛

movlw	1                    ; كتابت 1 في سجل العمل1

movwf	TRISA 	; mettre le bit 0 du portA en entrée.

كمدخل                                     RA0 لكي يكون TRISA وضعها في بيت 0 لسجل w أخد معلومات السجل

bcf	STATUS,RP0 	; repasser à la banque 0رجوع إلى بنك  0

goto	debut	 		debut  اذهب إلى برنامج

tempo         برنامج مؤقتة

movlw	7		; pour 2 bouclesأكتب 7 في سجل العمل

movwf	cmpt3  ; initialiser compteur3 ( cmpt3 أكتب معلومات السجل العمل في سجل  )

boucle3برنامج

clrf	cmpt2		; effacer compteur2 امسح عداد 2

boucle2 برنامج

clrf	cmpt1		; effacer compteur1امسح عداد 1

boucle1              برنامج

nop			; perdre 1 cycle ضياع دورة

decfsz	cmpt1 , f	; décrémenter compteur1انقص 1 من السجل و إذا كان محتوى السجل يساوي 0 تجاوز التعليمة

goto	boucle1	; si pas 0, boucler  	boucle1  إذا كان محتوى السجل يختلف عن 0 ارجع إلى

decfsz	cmpt2 , f	; si 0, décrémenter compteur 2

goto	boucle2		; si cmpt2 pas 0, recommencer boucle1

decfsz	cmpt3 , f	; si 0, décrémenter compteur 3

goto	boucle3		; si cmpt3 pas 0, recommencer boucle2

return			; retour de la sous-routine

debut

bcf	PORTB,1

btfss	PORTA,0       	;أي زر ضاغط في 1     تجاوز إذا كان القيمة يساوي 1

goto	debut            ;اذهب الى برنامج

bsf	PORTB,1	;  في 1 أي مصبا يضيء   RB1 وضع

call	tempo	;    tempo نداء للبرنامج

bcf	PORTB,1	;جعل السجل في 0 أو مسح السجل أو انطفاء المصباح

goto	debut		;   debut  الرجوع الى البرنامج

end	;  النهاية